BEGINNER GUIDE

交通服務水準分析系統

新手使用手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對速限、判讀服務水準與交付成果

這本手冊適合誰？ 第一次接觸旅行速率調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

| 您想完成的事 | 手冊先看哪裡 |
| --- | --- |
| 完全沒概念，先看懂在做什麼 | 第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽 |
| 第一次使用，想照著做一輪 | 第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、速限 |
| 看懂服務水準 A～F 是怎麼來的 | 第 8 章 |
| 看懂彙總與圖表 | 第 9 章 |
| 資料錯了要修正 | 第 10～11 章：維護、路段管理 |
| 交成果給主管或業主 | 第 12 章：成果交付 |
| 換電腦、備份、多人協作 | 第 13～14 章 |
| 卡住了、數字怪怪的 | 第 15～17 章 |

系統版本：v2.9　更新日期：2026-08-22

# 1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途 把「旅行速率調查」的原始 Excel，整理成可以長期保存、逐季比較與自動繪圖的資料庫，並依照速限自動判定每一個路段的服務水準（LOS），最後輸出可交付的報表、圖表與成果包。

## 什麼是「旅行速率調查」？

就是派一輛車，在調查路段上依照一般車流的速度來回行駛數趟，記錄每一趟花了多少時間、其中有多少時間是停著不動的（等紅燈、塞車）。把這些紀錄整理起來，就能算出這條路「實際上開起來有多快」。

調查通常分成上午尖峰與下午尖峰兩個時段，每個時段又分成兩個方向（例如東→西、西→東），所以一個路段、一個日別（平日或假日）會產生 4 筆資料。這 4 筆完整保存在系統裡，不會被合併掉。

## 系統不會做的事

- 不會自己去查公告速限。速限一律由您輸入或確認，因為它直接決定服務水準。

- 不會補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在健康檢查列出來提醒您。

- 不會把不同時段或不同方向的數值拼在一起（這是本系統最重要的設計原則，見第 8 章）。

- 自動產生的報告文字只是草稿，正式使用前一定要人工核對。

最重要的一句話 服務水準＝實際跑出來的速率 ÷ 公告速限。所以速限填錯，服務水準就一定錯。每一季匯入之後，請務必到「路段速限」核對一次。

# 2. 零基礎也看得懂的 8 個名詞

| 名詞 | 白話解釋 | 常見單位 |
| --- | --- | --- |
| 旅行速率 | 從路段起點開到終點，包含所有停等時間在內，平均下來的速度。這是使用者實際感受到的「這條路好不好走」。 | km/h |
| 行駛速率 | 只計算車子真的在動的那段時間算出來的速度。它一定大於或等於旅行速率；兩者差距越大，代表停等越嚴重。 | km/h |
| 路段延滯 | 因為路段本身的狀況（車多、路邊停車、行人）而多花的時間。 | 秒 |
| 交叉口延滯 | 因為路口號誌、轉彎車等待而多花的時間。 | 秒 |
| 總延滯 | 路段延滯 ＋ 交叉口延滯。兩項缺一不可，只有其中一項時系統會判定為讀取失敗，不會當成 0。 | 秒 |
| 公告速限 | 這條路法定的最高速限，例如 50 km/h。系統預設 50，務必依實際速限牌修正。 | km/h |
| 速限比 | 旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50、實際跑 40，速限比就是 0.80。 | 比值（無單位） |
| 服務水準（LOS） | 用速限比換算成 A～F 六個等級的成績。A 最順暢、F 最壅塞。詳見第 8 章。 | A／B／C／D／E／F |

最容易搞混的兩件事 一、旅行速率 ≠ 行駛速率。旅行速率含停等、行駛速率不含。報告上寫的「平均速率」如果沒說清楚是哪一種，很容易被誤解。系統一律兩個都列出來。 二、代表值不是平均值。系統不會把 4 筆平均起來，而是挑出最差的那一筆當代表（見第 8 章）。因為工程上關心的是最壞情況，不是平均情況。

# 3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，右上角會顯示目前正在看哪一個計畫。所有數字都只屬於目前這個計畫。

| 選單項目 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 操作首頁 | 四個總覽數字與「下一步該做什麼」的提示。第一次使用從這裡開始。 |
| 計畫設定 | 建立、切換與刪除計畫。 |
| 尖峰批次匯入 | 一次選取同一季度的多份 Excel，先預覽再正式寫入。 |
| 尖峰明細 | 每個路段、日別的 4 筆原始資料（上午／下午 × 方向1／方向2）。 |
| 尖峰彙總 | 每個路段、日別挑出的那一筆代表紀錄，以及服務水準。門檻也在這裡調整。 |
| 路段管理 | 統一路段正式名稱、方向名稱、檔名別名，以及合併重複路段。 |
| 路段速限 | 核對每個路段每個方向的公告速限，改完按「套用並重算 LOS」。 |
| LOS 圖表 | 每個路段一張圖，看歷季平日與假日的服務水準與旅行速率變化。 |
| Manager 比較 | 管理者把各同事交來的專案包匯進來，做跨計畫比較。 |
| 匯入紀錄 | 每一次匯入的紀錄，可以整批復原。 |
| 資料維護 | 健康檢查、品質總覽、整季刪除重匯。 |
| 成果交付 | 選定季度範圍，下載成果包 ZIP 與可編輯 Excel 圖表。 |
| 備份與淨空 | 下載／載入備份、刪除計畫、清除全部資料。 |

資料存在哪裡？ 存在您目前這台電腦、這個瀏覽器裡，不會上傳到任何伺服器。所以：換電腦看不到、換瀏覽器看不到、清除瀏覽器資料會不見。每完成一季，請務必下載一次專案包備份（第 13 章）。

# 4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

第 1 步　建立計畫

「計畫設定」→ 輸入計畫編號與名稱 → 按儲存計畫設定。

第 2 步　準備原始檔

把同一季度的平日、假日 Excel 放在同一個資料夾。不同季度要分開匯入。

第 3 步　匯入

「尖峰批次匯入」→ 填民國年與季度 → 選取多份檔案 → 按讀取並預覽。

第 4 步　核對預覽

每份正常的檔案應該顯示 4 筆、失敗 0。有「疑似新路段」要先確認是新路段還是名稱寫法不同。

第 5 步　寫入

按確認寫入尖峰明細。系統會自動建立尖峰彙總。

第 6 步　核對速限

「路段速限」→ 依實際速限牌修改 → 按套用並重算 LOS。這一步不能跳過。

第 7 步　看結果

「尖峰彙總」看代表紀錄與服務水準，「LOS 圖表」看歷季趨勢。

第 8 步　健康檢查

「資料維護」→ 按執行健康檢查，把列出來的問題處理掉。

第 9 步　備份

「備份與淨空」→ 下載目前 Project 專案包。每季都要做。

# 5. 建立與刪除計畫

## 建立

「計畫設定」輸入計畫編號（建議用公司既有案件編號，例如 13545）與計畫名稱，按儲存計畫設定。計畫數量沒有上限，之後從右上角的下拉選單切換。

計畫編號不可以包含「｜」符號 系統內部用「計畫編號｜路段｜方向」當作設定的鍵值，編號裡若出現「¦」，刪除這個計畫時會連帶清掉別的計畫的設定。系統會擋下來並提醒您。

## 刪除（v2.6 新增）

在「計畫設定」下方按刪除計畫「編號」即可。刪除前系統會：

- 顯示這個計畫底下有幾個季度、幾筆明細；

- 自動下載一份專案包備份（誤刪還救得回來）；

- 刪除該計畫的全部明細、彙總、速限、別名、路段設定與報告草稿，其他計畫完全不受影響。

如果要把這台電腦上的所有計畫清空（例如交接、重灌前），到「備份與淨空」按清除這台電腦上的全部計畫，系統會要求連續確認兩次。

# 6. 匯入原始檔

## 系統怎麼認得您的檔案

| 項目 | 系統怎麼判斷 |
| --- | --- |
| 路段名稱 | 取自檔名。會自動去掉開頭的案件編號、結尾的日期與「平日／假日」字樣。 |
| 平日或假日 | 看檔名裡有沒有「假日」兩個字，有就是假日，沒有就當平日。 |
| 上午／下午 | 看工作表名稱。支援「上午尖峰、下午尖峰、上午、下午、AM、PM」。 |
| 方向1／方向2 | 同一張工作表裡的兩個「平均總旅行速率」區塊，由上而下依序為方向1、方向2。 |
| 四個數值 | 平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯。四項都要讀得到才算成功。 |

一張工作表必須剛好有兩個方向區塊 如果工作表裡多了一個「雙向平均」之類的區塊（變成三個），系統不會猜哪兩個才是方向1、方向2，會直接判定這份檔案讀取失敗。請把多餘的區塊移到別的工作表，或改用只含兩個方向的版本再匯入。這是刻意的設計：猜錯會把雙向平均當成方向1，真正最差的那個方向反而整個不見。

## 預覽畫面要看什麼

- 筆數：每份檔案應該是 4。不是 4 就代表工作表或欄位有問題。

- 路段判定：完全相符（已存在）、別名相符、疑似相符（要您確認）、新路段。

- 新增 / 重複：重複代表這一筆已經存在，會依「重複資料處理」的選擇更新或略過。

v2.6 起的三個保護 一、預覽之後若又改了民國年或季度，預覽會自動失效並提醒您重新預覽，不會發生「寫進舊季度、紀錄卻寫新季度」的情形。 二、同一批次裡若有兩份檔案被判定成同一個路段＋日別（它們會互相覆蓋），系統會列出檔名並擋下來，請確認後分批匯入。 三、民國年只接受 90～200 的整數，打錯不會再產生一個清不掉的幽靈季度。

# 7. 路段速限：最關鍵的一步

匯入後系統會自動列出每一個「路段×方向」，速限預設 50 km/h。請依實際公告速限逐一核對後，按套用並重算 LOS。

## 快慢車道速限不同怎麼辦

依「調查車輛實際行駛的那條車道」的速限填寫。若調查車走的是快車道，就填快車道速限。

## 速限有效期間（進階）

若某個路段的速限在某一季之後改了（例如 114Q3 起由 50 改成 60），可以在「路段速限」下方的速限有效期間與查證紀錄新增一個版本，填寫開始季度、資料來源、查證日期與人員。系統只會對有效期間內的季度套用該版本；期間外的季度仍使用上方表格的速限。

速限沒確認會怎樣 「資料維護 → 計畫資料品質總覽」會把所有「速限未確認」的路段列出來。速限預設 50 而實際是 60 時，速限比會被高估、服務水準會顯示得比實際好，這是最容易發生也最嚴重的錯誤。

# 8. 服務水準是怎麼判定的

## 第一步：算速限比

速限比 ＝ 平均總旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50 km/h、實際跑 32 km/h，速限比＝0.64。

## 第二步：查表得到 A～F

| 等級 | 速限比 | 白話說明 |
| --- | --- | --- |
| A | 0.80 以上 | 幾乎不受干擾，想開多快就多快 |
| B | 0.60 以上，未滿 0.80 | 順暢，偶爾要減速 |
| C | 0.50 以上，未滿 0.60 | 會受其他車影響，但還算穩定 |
| D | 0.40 以上，未滿 0.50 | 明顯變慢，開始有壓迫感 |
| E | 0.20 以上，未滿 0.40 | 接近飽和，走走停停 |
| F | 未滿 0.20 | 壅塞，時常完全停止 |

這組門檻可以在「尖峰彙總」上方依各計畫分別調整，改完按套用並重新計算，明細、彙總與圖表會一起重算。門檻必須由高到低排列。

## 第三步：挑出代表紀錄

代表值一定整筆取自同一次紀錄 一個路段、一個日別有 4 筆（上午／下午 × 方向1／方向2）。系統的做法是： ① 先比服務水準，取最差的那一筆； ② 服務水準相同時，取速限比最低的； ③ 再相同時，取旅行速率最低的。 選定之後，旅行速率、行駛速率、總延滯三個數字整筆一起帶入，絕對不會發生「速率取上午、延滯取下午」這種混用。彙總表上的「代表尖峰」「代表方向」就是告訴您這一列是哪一筆。

# 9. 看懂彙總與圖表

- 尖峰明細：原始的 4 筆，用來回頭核對原始檔。

- 尖峰彙總：每個路段日別一列，就是要放進報告的那一列。

- 來源追溯：在「尖峰彙總」下方，可以查到每一筆是從哪個檔案、哪張工作表、哪個標籤位置讀出來的，以及是哪一個匯入批次寫進來的。數字有疑問時從這裡查最快。

- LOS 圖表：每個路段一張，柱高代表服務水準等級，藍色平日、橘色假日。

- 旅行速率趨勢：同一頁下方，看的是實際速率（km/h）的變化。

# 10. 資料錯了怎麼修

| 狀況 | 怎麼處理 |
| --- | --- |
| 剛剛匯錯了 | 「匯入紀錄」找到那一批，按復原此批。 |
| 整季要重做 | 「資料維護」選季度 → 備份後刪除此季度 → 重新匯入。 |
| 路段名稱不一致 | 「路段管理」修改正式名稱，或設定檔名別名讓系統自動對應。 |
| 同一條路被拆成兩個 | 「路段管理 → 合併重複路段」，會先顯示影響範圍再執行。 |
| 速限填錯 | 「路段速限」改完按套用並重算 LOS。 |

復原有先後順序 復原只能從最新的批次往回做。如果某一批的資料已經被後來的匯入更新過、或路段名稱已經被改名／合併過，系統會擋下來並提示您——這時請改用備份還原，不要硬做，否則會把改名前的舊路段整批復活，同一季被重複計算。

# 11. 健康檢查與品質總覽

「資料維護」按執行健康檢查後會列出：

- 異常名稱：路段名稱後面帶著日期尾碼之類的雜訊。

- 資料組不完整：某個路段日別不是 4 筆。

- 數值異常：速率或延滯缺值。

- 缺少平假日：只有平日或只有假日。

- 速限未確認：還在用預設值 50。

- 異常變化：與前一季相比，服務水準掉級、旅行速率大幅下降或總延滯大幅增加。門檻可自行調整，這只是提醒，不會改變服務水準。

# 12. 成果交付（v2.6 改版）

成果範圍現在是「一段期間」，不再限定單一季度 「成果交付」的成果範圍改成起始季度與結束季度兩個下拉選單。想交單一季就把兩個選成同一季；想交一整年就選 114Q1 到 114Q4。下方會即時顯示「本次成果範圍：114Q1-114Q4，共 4 個季度」。起訖不小心選反了，系統會自動對調，不會變成空的成果包。

可以再用路段與日別縮小範圍，然後勾選要放進 ZIP 的內容：尖峰明細、尖峰彙總、品質檢查、分析文字草稿。按下載季度成果包 ZIP，檔名會標示完整範圍（例如 13545_114Q1-114Q4_成果包.zip），裡面每一個檔案也都用同樣的範圍命名。

右側的報告文字草稿會依目前範圍自動產生一段敘述。您可以直接修改後按儲存修改；v2.6 起，您手動編輯過的內容不會再被其他操作（切換計畫、儲存設定、匯入）自動覆蓋掉。

自動產生的文字一定要人工核對 草稿是依彙總資料機械式產生的，它不知道現地是不是在施工、不知道調查當天有沒有事故。正式報告引用前，請務必核對原始檔、速限設定與現地情況。

# 13. 備份、換電腦與多人協作

- Project 專案包：目前這一個計畫的完整資料。每完成一季就下載一次。

- 個人全部計畫包：這台電腦上所有計畫的完整資料。換電腦或重灌前下載。

- 載入備份：「備份與淨空 → 選取備份檔」。v2.6 起，若檔案格式不對，系統會維持原有資料不變並提示您，不會把資料弄壞。

- Manager 比較：管理者把各同事交來的專案包匯進「Manager 比較」，即可跨計畫比較；同事各自的原始資料不會互相覆蓋。

清除瀏覽器資料前一定要先備份 資料存在瀏覽器的本機資料庫。清除網站資料、使用無痕視窗、換瀏覽器或換網址，都會看不到原本的資料。這不是系統壞掉，是資料本來就只存在原本那個瀏覽器裡。

# 14. 本版（v2.9）主要變更

本版（v2.9）：全面除錯 1. 誤選一般 JSON 檔不會再清空全部資料。「還原備份」如果選到的不是備份檔（例如從別的系統匯出的設定檔）， 舊版只要它是一個 JSON 物件就會照樣載入，展開後計畫變成空的、完整性檢查也通過，接著存檔就把您全部的計畫洗掉。 本版會嚴格檢查備份檔的形狀，認不出來就直接拒絕，原有資料完全不動。 2. 標題裡的時段字樣不會再被當成速率。像「平均總旅行速率（07:30~08:30）」這種只有標題、數值在旁邊欄位的寫法， 舊版會把「08:30」的 30 讀成速率，整份資料的服務水準全部變成 F。本版要求冒號前面不能是數字才算「標籤自帶數值」。 3. 方向2 不會再沿用方向1 的行駛速率與交叉口延滯。舊版是用「上一個速率標籤的下一列」當方向區塊的起點， 但方向1 的延滯表若排在它自己的速率標籤下方，就同時落在方向2 的區塊裡，於是兩個方向拿到一模一樣的數字卻毫無警告。 本版改成「離哪個方向的速率標籤最近就屬於誰」，不論延滯表排在標籤上面或下面都判得對。 4. Excel 圖表的季度排序修正。匯出的可編輯圖表用字串排序季度，民國 99 年跨到 100 年時 「100Q1」會被排到「99Q3」前面，整段趨勢看起來像倒著走。本版依民國年與季別的實際大小排序。 5. 服務水準圖表的 F 級不再是零高度。圖表樣式是靠字串置換微調的，其中兩段比對的字串跟實際產出的內容對不上、等於整段沒有執行： 座標軸最小值仍停在 1，服務水準 F（值＝1）的長條高度變成 0，看起來像「這一季沒有資料」；數值刻度也沒關掉，軸上同時出現 1~6 的數字和 A~F 的標籤。 本版已修正，並改為置換失敗就直接報錯，避免以後又默默失效。 6. 匯入預覽會套用速限版本。舊版預覽只看基本速限，設過速限版本的路段，預覽的服務水準和寫入後的結果會不一樣。 7. 速限不接受 0 或負數。舊版打成 -50 會照樣存進去，比值變成負的，整條路段無聲掉到 F。速限版本也一併加上檢查。 8. 報告草稿不會再「看起來不見了」。草稿是以「計畫｜交付範圍」為鍵儲存的，切換計畫再切回來時範圍常常回到預設值， 看到的就是重新產生的草稿。本版會在文字框下方列出本計畫其他已儲存的草稿，一鍵載回。

v2.8 修正：網站顯示的版本永遠停在上一版 版本字樣被兩個檔案各寫了一次，而後載入的那一個會把先寫上的蓋回舊版號。結果是「檔案全部更新了、網站也部署成功了，畫面卻永遠顯示上一版」， 而且怎麼清瀏覽器快取都沒用——因為根本不是快取問題。本版改為全站只有一個地方寫入版本字樣，並新增自動檢查確保程式、網頁與手冊檔名的版本三者一致。

v2.7 修正：匯出的 Excel 圖表在 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表全部消失 「LOS 圖表」頁下載的可編輯圖表檔（旅行速率趨勢圖、LOS 趨勢圖），內部的圖表描述有幾處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？」，按「是」之後 Excel 會把整張圖表丟掉，所以使用者看到的是只有數字、沒有任何圖。 本版已依 ECMA-376（Excel 的檔案規格）修正四處：座標軸的格線位置、刻度單位位置、最大／最小值順序，以及長條圖的間距欄位位置。修正後 Excel 可直接開啟，圖表完整顯示、也仍然可以編輯。並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。

## v2.6 主要變更

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 可以刪除整個計畫 | 「計畫設定」新增刪除按鈕，刪除前自動下載備份；「備份與淨空」另有「清除全部計畫」。 |
| 成果範圍可跨季度 | 改成起訖兩個下拉，可交付 114Q1～114Q4 這樣的區間。 |
| 新手使用手冊 | 就是您正在看的這一份，同時提供 PDF 與可編輯 Word。 |
| 修正 Excel 讀取 | 標題含數字（例如「方向1平均總旅行速率：」）不再被誤讀成速率；行駛速率不再抓到隔壁方向的值；延滯只在自己的區塊內尋找；總延滯缺一項時判定為讀取失敗而不是當成 0。 |
| 修正資料安全 | 壞掉的備份檔不會再破壞現有資料；預覽後改季度會自動失效；同批重複檔案會被擋下；切換或刪除計畫時預覽會清空。 |
| 修正速限與期間 | 刪除速限版本後會正確退回基本速限；路段改名時速限版本一併搬移；99→100 年的期間排序不再顛倒。 |
| 離線可用 | Excel 與壓縮元件改為隨網站一起提供，不再依賴外部網路，公司網路擋掉外部來源時也能正常匯入與匯出。 |

# 15. 常見問題

| 問題 | 可能原因與處理 |
| --- | --- |
| 預覽顯示「無法辨識完整4筆」 | 工作表名稱不是支援的寫法，或某個方向的區塊缺數值。先用 Excel 打開、重新計算並存檔，再匯入。 |
| 預覽顯示「速率或延滯欄位缺少數值」 | 四項數值中有讀不到的。最常見是總延滯只有其中一項——這是刻意判定為失敗，避免總延滯被嚴重低估。 |
| 服務水準比預期好很多 | 幾乎都是速限沒改，還停在預設的 50。到「路段速限」核對。 |
| 彙總的代表方向每季都不一樣 | 正常。代表值取最差的那一筆，哪一個尖峰或方向最差本來就會變。 |
| 換電腦後看不到資料 | 資料存在原本那台電腦的瀏覽器。請在原電腦下載專案包，到新電腦載入。 |
| 按了下載卻沒有反應 | 先看畫面下方的提示訊息。若顯示「儲存失敗」，代表瀏覽器儲存空間不足或處於無痕模式。 |

# 16. 每季作業檢查表

☐  每份檔案都是 4 筆，失敗 0

☐  沒有未確認的疑似新路段

☐  路段速限已逐一核對並按過「套用並重算 LOS」

☐  健康檢查三項為 0，品質總覽已處理

☐  彙總的代表尖峰、代表方向與三個數值來自同一筆

☐  LOS 圖表的路段數與實際調查數相符

☐  已下載 Project 專案包備份

☐  成果包已確認範圍正確，報告文字已人工核對

# 17. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷 看到警示不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的速限，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的專案包備份，以及該季採用的速限依據放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼速限，以及出問題時怎麼還原。